BASINÇLI TÜP DEPOLAMA VE KULLANMA - Basınçlı tüplerin tedarikçi firmadan vana koruma başlıkları ile birlikte getirilmesi istenecektir; - Basınçlı tüplerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) tedarikçi firmadan istenecek ve tüp depolama ve kullanma alanlarına asılarak kullanıcının ilgili kimyasalın tüm özellikleri hakkında bilgilenmesi sağlanacaktır - Basınçlı tüpler tedarikçi tarafından işyerine nakledilirken gerekli güvenlik önlemleri alınacak, tüpler vana koruma başlıkları ile birlikte ve sabitlenerek indirilecektir; - Basınçlı tüplerin etrafı çevrilmeli, üstü kapatılmalıdır; - Basınçlı tüp deposuna gerekli uyarı ve ikaz işaretleri asılmalıdır; - Basınçlı tüpler depo içerisinde dolu/boş ve yanıcı/yakıcı şeklinde ayrılarak depolanmalıdır; - Yanıcı ve yakıcıların ayrı depolanması veya depo içerisinde birbirinden uzak depolanması sağlanamıyorsa, bu iki cins gaz tüplerinin arasına inert gazlar depolanarak yanıcı ve yakıcı gazların teması kesilmelidir; - Basınçlı gaz tüpleri depo içerisinde de sabitlenmelidir; - Basınçlı tüp deposuna serbest giriş çıkış yasaklanacak ve sürekli kilitli tutularak depo sorumlusuna verilecektir; - Basınçlı tüplerin depoda dahi vana koruma başlıkları üzerinde olacaktır; - Basınçlı tüpler taşınması esnasında tekerlekli ve zincirli arabalar kullanılacaktır; - Tüpler vana koruma başlıkları olmadan ve yuvarlanarak asla taşınmayacaktır; - Tüpler forkliftle birlikte, forklift çatallarına yatırılarak asla taşınmayacaktır; - Tüpler taban kısımlarının dönme hareketi kullanılarak dik olarak elde taşınmayacaktır; - Basınçlı tüpler forkliftle taşınacağı zaman, tüp boyu uzunluğunda bir sepet içerisinde yine sabitlenerek taşınacak ve sepetin forklift çatallarına girebileceği palet tarzı girintileri olacaktır; - Tüpler vanalarından veya gövdelerinden bağlanarak kesinlikle kaldırılıp taşınmayacaktır; - Basınçlı gaz tüpleri kullanılacak oldukları bölgede de sabitlenmeli, vana koruma başlıkları üzerinde olarak kullanılmalıdırlar.