- TEKNİK DETAYLAR (BİRİM FİYAT TARİFLERİ)

  - BÖLGE MÜDÜRÜ MAKAMI

    - Yönetici Odası Masası (TP01)

| Genel Boyut | 2400x1000x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Siyah suni deri – Depar Pes Flexy S0705 veya muadili markadaki benzer renk |
| Tarif | Masa tablası olarak 56 mm E1 kalite ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama tabla teknik çizimde verilmiş olan ölçülere uygun olarak yekpare üretilecektir. Masa üst tablasında dekoratif amaçlı E1 kalite 18 mm kalınlığında ham MDF üzeri 1000*500 mm ölçülerinde sabit suni deri sümen uygulanacaktır. Masa orta ayağı E1 kalite 56 mm kalınlaştırmalı ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama olacaktır. Ayak 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Masada kullanılan şaseler E1 kalite 18 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamadır. Şaselerin 4 (dört) |

|  | kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Masa perdesi, E1 kalite 18 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalıdır. Perde 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Masa perdesinde, dekoratif görünümü sağlama amacıyla 8 mm sunta üzerine 1097x544 mm ölçülerinde, suni deriye kapitone işlemi gerçekleştirilecektir. Masa tablasına çizimlerde görülen keson ve dolap entegre modülleri yapılacaktır. Masa tablası, ayak ve perde minifix ile birbirine bağlanacaktır. Modüller (keson ve dolap) ayağa dübelli vida, modül üstü masa tablasına kavela ya da minifix ile birbirine bağlanarak masa oluşturulacaktır. Masanın yer ile bağlantısını kesmek amacı ile alüminyum sabit pabuç kullanılacaktır. |
| --- | --- |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP02)

| Genel Boyut | 594x900x620 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. |
| Tarif | Masaya entegre olarak üretilecek modüldür. Masaya entegre keson; üst tablası, alt tablası, 2 (iki) adet yan tablası, arka tablası ve 3 (üç) adet çekmece klapaları E1 kalite 18 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. Bu parçaların 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Çekmece alt, yanlar ve arka kısımlar E1 kalite 16 mm ham MDF üzeri lamiform kaplama yapılacaktır. Çekmeceler de, yavaşlatma özellikli teleskopik frenli ray kullanılacaktır. Fren teknolojisi sayesinde çarpmayı önleyecektir. Keson tek kilitli olacaktır. Kesonlar da kullanılacak olan kulp, 128’lik krom kaplı metal kulp olacaktır. Kesonun yerle temasını kesmek amacı ile baza altına plastik baza pabucu kullanılacaktır. Keson parçaları birbirlerine kavela ya da minifix bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. |

    - Masa Altı Dolap (TP03)

| Genel Boyut | 594x900x620 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. |
| Tarif | Masaya entegre olarak üretilecek modüldür. Masaya entegre dolap; üst tablası, alt tablası, 2 (iki) adet yan tablası, dolap klapası ve dolap kasası E1 kalite 18 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. Bu parçaların 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Masaya entegre dolap çekmecesinin 2 kademede açılmasını sağlayan basmalı kilit uygulanacaktır. Bu gizli bölme de yavaşlatma özellikli, kapasitif 60’lık Tandem Blumotion gizli ray kullanılacaktır. Dolapta kullanılacak olan kulp, 128’lik krom kaplı metal kulp olacaktır. Dolabın yerle temasını kesmek amacı ile baza altına plastik baza pabucu kullanılacaktır. Dolap parçaları birbirlerine kavela ya da minifix bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP04)

| Genel Boyut | 1100x600x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. |
| Tarif | Etajer; üst tabla ve 2 (iki) yan tablalar E1 kalite 56 mm kalınlaştırmalı ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. Bu parçaların 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Etajer perdesi 18 mm ham MDF üzeri |

|  | doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Etajer üst tabla da dekoratif görünümlü kablo kapağı kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine kavela ya da minifix ile bağlantılı olacaktır. Etajerin yerle temasını kesmek amacı ile 4 (dört) adet alüminyum sabit pabuç kullanılacaktır. |
| --- | --- |

Teknik Çizimler :

    - Kitaplık (TP05)

| Genel Boyut | 2400x500x1200 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalitede olmalıdır. |
| Tarif | Kitaplık; üst tabla E1 kalite 56 mm kalınlaştırmalı ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Kitaplık; 2 (iki) adet yan tabla, dikme tabla, 4 (dört) adet sabit raf, 4 (dört) adet kapak, alt tabla, ön ve arka 2 (iki) adet alt baza E1 kalite 18 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. Bu parçaların 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Kitaplık kapaklarında 4 (dört) adet yarım deve menteşe, 2 (iki) adet düz menteşe ve 4 (dört) adet entegre pistonlu yarım deve menteşe (yavaşlatmalı) kullanılacaktır. 8 adet 128 mm ölçülerinde kromaj kaplı kulp kullanılacaktır. Kitaplığın yerle temasını kesmek amacı ile 10 (on) adet plastik sabit pabuç kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine kavela ya da minifix ile bağlanacaktır. Kitaplık kapaklarındaki kaplamalar kılıcına ve su yoluna olacak şekilde şaşırtmalı olacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Orta Sehpa(TP06)

| Genel Boyut | 900x900 450 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. |
|  | Orta sehpa; üst tabla ve 2 (iki ) adet orta ayak E1 kalite 56 mm kalınlaştırmalı ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Dergilik, 8 (sekiz) adet şase, 2 (iki) adet kutu ayak üst tabla, 2 (iki) adet kutu ayak alt tabla, 2 (iki) adet kutu ayak ön tabla, 2 (iki) adet kutu ayak yan tabla E1 kalite 18 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. Bu parçaların 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Kitaplığın yerle temasını kesmek amacı ile 4 (dört) adet alüminyum sabit pabuç, 6 (altı) adet plastik pabuç kullanılmaktadır. Tüm parçalar birbirlerine kavela ya da minifix ile bağlanacaktır. Sehpa üst tablasındaki kaplamalar kılıcına ve su yoluna olacak şekilde şaşırtmalı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Köşe Sehpa (TP07)

| Genel Boyut | 600x600x450 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. |
| Tarif | : Köşe sehpalar; üst tabla E1 kalite 56 mm kalınlaştırmalı ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. 2 (iki) adet ayak ve şase E1 kalite 30 mm ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. 4 (dört) kenarı doğal ahşap fındık kaplamalıdır, boya ve vernik işlemi uygulanacaktır. Sehpaların yerle temasını kesmek amacı ile 4 (dört) adet plastik pabuç kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine kavela ya da minifix ile bağlanacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Yönetici Çalışma Koltuğu (TP08)

| Genel Boyut | 670x650x1230 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Kontra, 32 DNS soft sünger, 22 DNS soft sünger, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, alüminyum mekanizma, amortisör, ahşap ayak, teker, suni deri (Siyah suni deri – Depar Pes Flexy S0705 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt ve oturak da çift kat kontra üzeri 32 DNS soft sünger kullanılacaktır. Koltuğun başlık ve oturak kısmında dekoratif amaçlı 22 DNS soft sünger ile kapitone işlemi uygulanacaktır. Kollar da metal iç iskelet üzeri 45-50 DNS poliüretan döküm sünger kullanılacaktır. Mekanizma; özel kalıplarda şekillendirilmiş, alüminyum gövdeden imal edilmiş, en az 5 kademe de kilitlenebilme özelliğine sahip, salınım ayarı yapılabilen mekanizma kullanılacaktır. 4 (dört) Class amortisör kullanılacaktır. Koltuk estetik görünümü sağlamak amacı ile amortisör üzeri plastik körük kullanılacaktır. Ayak; metal profil üzeri ayak dilimleri ayrıştırılmış, 5 (beş) dilimden oluşan, 650 mm çapında gürgen ağaçtan imal edilecektir. Ayak su bazlı vernik işlemi uygulandıktan sonra pinoteks işlemi uygulanacaktır, sonrasında poliüretan dolgu verniği çekilecektir, son katman işleminde poliüretan vernik kullanılacaktır. Ayak tekerleri; 11 pim 50’lik plastik teker olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Yönetici Misafir Koltuğu (TP09)

| Genel Boyut | 670x650x980 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Kontra, 32 DNS soft sünger, 22 DNS soft sünger, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, mekanizma, amortisör, ahşap ayak, sabit bingo, suni deri ( Siyah suni deri – Depar Pes Flexy S0705 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt ve oturak da çift kat kontra üzeri 32 DNS soft sünger kullanılacaktır. Koltuğun oturak kısmında dekoratif amaçlı 22 DNS soft sünger ile kapitone işlemi uygulanacaktır. Kollar da metal iç iskelet üzeri 45-50 DNS poliüretan döküm sünger kullanılacaktır. Mekanizma; koltuğun 360° kendi ekseni etrafında dönmesini sağlamak ve bırakıldığında ilk konuma gelmesini sağlayan, konum koruyuculu mekanizma kullanılacaktır. Amortisör; konum koruyuculu, yön bulur amortisör kullanılacaktır. Koltuk estetik görünümü sağlamak amacı ile amortisör üzeri plastik körük kullanılacaktır. Ayak; metal profil üzeri ayak dilimleri ayrıştırılmış, 5 (beş)dilimden oluşan, 650 mm çapında gürgen ağaçtan imal edilecektir. Ayak su bazlı vernik işlemi uygulandıktan sonra pinoteks işlemi uygulanacaktır, sonrasında poliüretan dolgu verniği çekilecektir, son katman işleminde poliüretan vernik kullanılacaktır. Ayak tekerleri; 11 pim sabit plastik bingo olacaktır. |

    - Yönetici Bekleme Koltuğu Tekli (TP10)

| Genel Boyut | 1000 x 900 x 800 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Fındık rengi doğal ahşap, Siyah suni deri – Depar Pes Flexy S0705 veya muadili markadaki benzer renk |
| Tarif | Koltuk oturma ve sırt dayanma üniteleri kişinin anatomik ve fizyolojik özellikleri göz önüne alınarak şekillendirilmiştir. Koltuk iskeleti birinci sınıf fırınlanmış ahşaptan imal edilen konstrüksiyondan yapılacaktır. Ahşaptan üretilecek olan koltuk iskeleti fındık renginde olacak olup 2 cm kalınlığında çıtalar 3 cm aralıklar ile yerleştirilecektir. Koltuğun iskeletinde kullanılan parçalar en az 20mm x50 mm Kalınlığında ve 50mm x 20mm kalınlığında traversler birbirine zıvana geçmeli olarak 1. sınıf fırınlanmış fındık ağacından imal edilecektir. İç bölümde iskeletin etrafına lastik kolon çakılarak sağlamlık ve oturma rahatlığı elde edilecek olup koltuk darbe ve üzerinde ağırlık ile yol kat etme testine tabi tutulmuş olmalıdır. Yaylanma sırasında gıcırtıyı önleyici polyamid burçlar kullanılacaktır. Koltuğun oturağında 7 cm genişliğinde elastik kolonlar 8 cm arayla çakılmalıdır. Koltuğun oturağında 10 cm kalınlığında 32 dansite kesme sünger kullanılmalıdır. Koltuğun sırt yaslanma kısmında 5 cm kalınlığında 28 dansite kesme sünger kullanılmalıdır. Koltuğun dış arka ve yan kollarında 1 cm kalınlığında 28 dansite kesme sünger kullanılmalıdır. Koltuğun oturak ve sırt süngerlerinin üzerine elyaf sarılarak döşenmelidir. Kolçaklar gövde ile monteli olacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Yönetici Bekleme Koltuğu İkili (TP11)

| Genel Boyut | 2100 x 900 x 800 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Fındık rengi doğal ahşap, Siyah suni deri – Depar Pes Flexy S0705 veya muadili markadaki benzer renk |
| Tarif | Koltuk oturma ve sırt dayanma üniteleri kişinin anatomik ve fizyolojik özellikleri göz önüne alınarak şekillendirilmiştir. Koltuk iskeleti birinci sınıf fırınlanmış ahşaptan imal edilen konstrüksiyondan yapılacaktır. Ahşaptan üretilecek olan koltuk iskeleti fındık renginde olacak olup 2 cm kalınlığında çıtalar 3 cm aralıklar ile yerleştirilecektir. Koltuğun iskeletinde kullanılan parçalar en az 20mm x50 mm Kalınlığında ve 50mm x 20mm kalınlığında traversler birbirine zıvana geçmeli olarak 1. sınıf fırınlanmış fındık ağacından imal edilecektir. İç bölümde iskeletin etrafına lastik kolon çakılarak sağlamlık ve oturma rahatlığı elde edilecek olup koltuk darbe ve üzerinde ağırlık ile yol kat etme testine tabi tutulmuş olmalıdır. Yaylanma sırasında gıcırtıyı önleyici polyamid burçlar kullanılacaktır. Koltuğun oturağında 7 cm genişliğinde elastik kolonlar 8 cm arayla çakılmalıdır. Koltuğun oturağında 10 cm kalınlığında 32 dansite kesme sünger kullanılmalıdır. Koltuğun sırt yaslanma kısmında 5 cm kalınlığında 28 dansite kesme sünger kullanılmalıdır. Koltuğun dış arka ve yan kollarında 1 cm kalınlığında 28 dansite kesme sünger kullanılmalıdır. Koltuğun oturak ve sırt süngerlerinin üzerine elyaf sarılarak döşenmelidir. Kolçaklar gövde ile monteli olacaktır |

Teknik Çizimler

    - Yönetici Toplantı Sandalyesi (TP12)

| Genel Boyutlar | 670x650x1000 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Kontra, 32 DNS soft sünger, 22 DNS soft sünger, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, mekanizma, amortisör, ahşap ayak, teker, suni deri ( Siyah suni deri – Depar Pes Flexy S0705 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt ve oturak da çift kat kontra üzeri 32 DNS soft sünger kullanılacaktır. Koltuğun oturak kısmında dekoratif amaçlı 22 DNS soft sünger ile kapitone işlemi uygulanacaktır. Kollar da metal iç iskelet üzeri 45-50 DNS poliüretan döküm sünger kullanılacaktır. Mekanizma; özel kalıplarda şekillendirilmiş, alüminyum gövdeden imal edilmiş, en az 5 kademe de kilitlenebilme özelliğine sahip, salınım ayarı yapılabilen mekanizma kullanılacaktır. 4 (dört) Class amortisör kullanılacaktır. Koltuk estetik görünümü sağlamak amacı ile amortisör üzeri plastik körük kullanılacaktır. Ayak; metal profil üzeri ayak dilimleri ayrıştırılmış, 5 (beş) dilimden oluşan, 650 mm çapında gürgen ağaçtan imal edilecektir. Ayak su bazlı vernik işlemi uygulandıktan sonra pinoteks işlemi uygulanacaktır, sonrasında poliüretan dolgu verniği çekilecektir, son katman işleminde poliüretan vernik kullanılacaktır. Ayak tekerleri; 11 pim 50’lik plastik teker olacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Yönetici Toplantı Masası (TP13)

| Genel Boyutları | 2200x1100x750 mm |
| --- | --- |

| Malzemeler | Ham MDF üzeri doğal ahşap fındık kaplama. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. |
| --- | --- |
| Tarif | Masa üst tabla E1 kalite 44 mm kalınlaştırmalı yonga levha üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. 2 (iki) adet masa ayağı E1 kalite 44 mm kalınlaştırmalı melamin kaplı olacaktır. Masa perdesi E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri doğal ahşap fındık kaplamalı olacaktır. Masanın yerle temasını kesmek amacı ile 4 adet alüminyum sabit pabuç kullanılacaktır. Masa üst tabla kaplaması teknik çizimlerdeki gibi kılıcına ve su yoluna olacak şekilde şaşırtmalı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

  - BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI, ŞUBE MÜDÜRÜ, TAPU MÜDÜRÜ, KADASTRO MÜDÜR ODASI

    - Yönetici Masası (TP14)

| Genel Boyutları | 2000x1000x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. (Formaldehit miktarının insan sağlığına zarar vermeyecek hale getirilip üretim yapılmasıyla oluşan hammaddeye diğerlerinden ayrılması için E1 adı verilmiştir.) Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz , Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, Yıldız Entegre VT285 Koyu Gri veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |

| Tarif | Masa üst tabla ve ayak 18+18 mm kalınlaştırılmış E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Perde 18+8 mm kalınlaştırılmış E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Şase 30 mm E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Masa üst tabla ve ayak 4 (dört) kenarında 22x2 mm PVC, perde ve şase de 4 (dört) kenarında 33x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Masa perdesinde dekoratif ve renk ayrımı sağlamak amaçlı alüminyum çıtalar artı şeklinde kullanılacaktır. Perde, masa üst tabla ve ayakta melamin kodları belirtilmiş malzemeler, çizim ve resimde ki şekilde uygulanacaktır. Masa tablasına çizimlerde görülen keson ve konsol entegre modülleri yapılacaktır. Masa tablası, ayak ve perde minifix ile birbirine bağlanacaktır. Modüller (keson ve konsol) minifix, kavela ve vida yardımı ile birbirine bağlanarak masa oluşturulacaktır. Masanın yer ile bağlantısını kesmek amacı ile plastik sabit baza pabucu kullanılacaktır. |
| --- | --- |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP15)

| Genel Boyutları | 400*600*640 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. (Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |

| Tarif | Konsola entegre olarak üretilecek modüldür. Konsola entegre keson; üst tablası 30 mm, arkası 18+8 mm kalınlaştırmalı, alt tablası, 2 (iki) adet yan tablası ve 3 (üç) adet çekmece klapalarıE1 kalite 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Çekmece kasaları 16 mm E1 kalite MDF üzeri folyo kaplı olacaktır. En üst çekmece özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik kalemlikli çekmece olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC, 2 (iki) adet yan ve dikme 33x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Kesonlar da kullanılacak olan kulp, 128’lik krom kaplı metal kulp olacaktır. Kesonun yerle temasını kesmek amacı ile baza altına plastik baza pabucu kullanılacaktır. Keson parçaları birbirlerine kavela ya da minifix bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. |
| --- | --- |

    - Konsol (TP16)

| Genel Boyutları | 1700x600x640 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masaya entegre olarak üretilecek modüldür. Konsola da keson entegre modüldür. Masaya entegre konsol; üst tablası 30 mm, arkası 18+8 mm kalınlaştırmalı, alt tablası, 2 (iki) adet yan tablası ve 1 (bir) adet raf E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Konsol üst tabla 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC, 2 (iki) adet yan, dikme ve raf22x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Konsolun yerle temasını kesmek amacı ile denge ayarlı56 mm krom kaplı plastik kullanılacaktır. Konsol parçaları birbirlerine kavela ya da minifix bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. |

    - Kitaplık (TP17)

| Genel Boyutları | 2900x420,50x1280 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı masa olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, Yıldız Entegre VT285 Koyu Gri veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |

| Tarif | Kitaplık; üst tabla 18+18 mm kalınlaştırılmış, dolap gövdesi ve raflar 18 mm, arkalık 0,80 mm, 4 (dört) adet kapak 16 mm, şase 30 mm E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Kitaplık L parça üst ve ayak 18+18 mm kalınlaştırmalı, raflar 18 mm E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Kitaplık üst tabla 4 (dört) kenar ve kapaklar 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC, gövde 4 (dört) kenar da 22x0,40 mm, şase 4 kenar 33x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Kitaplık L parça üst tabla ve ayaklarda 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC, raflar da 22x0,40 mm PVC kullanılacaktır. 2 (dört ) adet yarım deve menteşe, 2 (iki) adet düz menteşe, 2 (iki) adet entegre pistonlu yarım deve menteşe (yavaşlatmalı) ve 2 (iki) adet de entegre pistonlu düz menteşe kullanılacaktır. Raflar da kilitli raf pimi kullanılacaktır. Kitaplık da kullanılacak olan kulp, 128’lik krom kaplı metal kulp olacaktır. Kitaplığın yere temasını engellemek amacı ile kromajlı metal ayak kullanılacaktır. Kitaplığın L parçasının yere temasını engellemek amacı ile sabit baza pabucu kullanılacaktır. Kitaplık parçaları birbirlerine kavela ya da minifix bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. Kitaplık projede ki oda büyüklüğüne göre 2 parça olarak üretilebilecektir. |
| --- | --- |

Teknik Çizimler :

    - Orta Sehpa(TP18)

| Genel Boyutları | 1100x600x450 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, Yıldız Entegre VT285 Koyu Gri veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |
| Tarif | Sehpa; üst tabla ve ayaklar E1 kalite 18+18 mm kalınlaştırılmış yonga levha üzeri melamin kaplıdır. Sehpa da 310x560x310 mm ölçülerinde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı gazetelik ve dergilik olacaktır. Sehpa üst tablası, ayaklar ve gazeteliğin alt ve üst tablası 22x2 mm PVC, yan kısımlar da 22x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Sehpanın yerle temasını kesmek amacı ile plastik baza pabucu kullanılacaktır. Sehpa melamin kodları belirtilmiş malzemeler, çizim ve resimde ki şekilde uygulanacaktır. Sehpa parçaları birbirlerine minifix ya da kavela bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Köşe Sehpa(TP19)

| Genel Boyutları | 500x500x450 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, Yıldız Entegre VT285 Koyu Gri veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |
| Tarif | Sehpa; üst tabla, ayaklar ve kayıt E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplıdır. Sehpa 4 (dört) kenar 33x2 mm PVC, ayaklar 3 (üç) kenar ve kayıt 1 (bir) kenar da 33x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Sehpanın yerle temasını kesmek amacı ile yükseklik ayarlı plastik bingo kullanılacaktır. Sehpa parçaları birbirlerine minifix ya da kavela bağlantı elemanları ile bağlanacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Yönetici Çalışma Koltuğu (TP20)

| Genel Boyutları | 470x510x760 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Metal konstrüksiyon iç iskelet,45-50 DNS poliüretan döküm sünger, metal mekanizma, amortisör, kromaj kaplı metal ayak, teker, kumaş, (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Monoblok metal konstrüksiyon iç iskelet üzeri 45-50 DNS poliüretan sünger kullanılacaktır. Kollar kromaj kaplı metal üzeri plastik kaplı olacaktır. Mekanizma; metal multiblok, en az 3 kademe de kilitlenebilme özelliğine sahip, tansiyon, yükseklik ve salınım ayarı yapılabilen mekanizma kullanılacaktır. 3 (üç) Class amortisör kullanılacaktır. Ayak; metal profil üzeri ayak dilimleri ayrıştırılmış, 5 (beş) dilimden oluşan, kromaj kaplı metalden imal edilecektir. Ayak tekerleri; 11 pim 50’lik plastik teker olacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Yönetici Misafir Koltuğu (TP21)

| Genel Boyutları | 470x510x760 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Metal konstrüksiyon iç iskelet, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, metal mekanizma, amortisör, kromaj kaplı metal ayak, teker, kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Monoblok metal konstrüksiyon iç iskelet üzeri 45-50 DNS poliüretan sünger kullanılacaktır. Kollar kromaj kaplı metal üzeri plastik kaplı olacaktır. Ayak; 25,4*2 mm özel kalıplarda şekillendirilmiş U formlu kromaj kaplı metalden imal edilecektir. Ayağın yerle temasını engellemek amacı ile plastik pabuç kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Yönetici Bekleme Koltuğu Tekli (TP22)

| Genel Boyutları | 800x920x690 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Metal ve ahşap iç iskelet, 32 DNS ve 28 DNS soft sünger, kromaj kaplı metal ayak, kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | İç iskelet 20x20x1 mm kutu profil, iç iskeleti destekleyici 20x30x1 mm ve 10x20x1 mm kalınlığında kutu profil ile imal edilecektir. Kollar metal iskelet olacaktır. İç iskelet üzeri oturak 32 DNS 10’luk soft sünger, sırt 32 DNS 4’lük soft sünger, dış gövde 28 DNS 1’lik soft sünger, kol iç ve dış 28 DNS 1’lik soft sünger, kol önü – kol üstü – sırt üstü 28 DNS 2 cm’lik soft sünger kullanılacaktır. Ayaklar 45 mm eninde 1177 mm boyunda 8 mm et kalınlığında lazer kesimle şekillendirilmiş kromaj kaplı metal ayak kullanılacaktır. Koltuk malzemelerde belirtilen renk kodlu suni deri ile döşemesi yapılacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Yönetici Bekleme Koltuğu İkili (TP23)

| Genel Boyutlar | 800x1530x690 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Metal ve ahşap iç iskelet, 32 DNS ve 28 DNS soft sünger, kromaj kaplı metal ayak, suni kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | İç iskelet 20x20x1 mm kutu profil, iç iskeleti destekleyici 20x30x1 mm ve 10x20x1 mm kalınlığında kutu profil ile imal edilecektir. Kollar metal iskelet olacaktır. İç iskelet üzeri oturak 32 DNS 10’luk soft sünger, sırt 32 DNS 4’lük soft sünger, dış gövde 28 DNS 1’lik soft sünger, kol iç ve dış 28 DNS 1’lik soft sünger, kol önü – kol üstü – sırt üstü 28 DNS 2 cm’lik soft sünger kullanılacaktır. Ayaklar 45 mm eninde 1177 mm boyunda 8 mm et kalınlığında lazer kesimle şekillendirilmiş kromaj kaplı metal ayak ve 30x50x1,5 mm kutu profilden 1 (bir) adet orta destek ayağı kullanılacaktır. Koltuk malzemelerde belirtilen renk kodlu suni deri ile döşemesi yapılacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Yönetici Bekleme Koltuğu Üçlü (TP24)

| Genel Boyutlar | 800x2120x690 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Metal ve ahşap iç iskelet, 32 DNS ve 28 DNS soft sünger, kromaj kaplı metal ayak, suni kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | İç iskelet 20x20x1 mm kutu profil, iç iskeleti destekleyici 20x30x1 mm ve 10x20x1 mm kalınlığında kutu profil ile imal edilecektir. Kollar metal iskelet olacaktır. İç iskelet üzeri oturak 32 DNS 10’luk soft sünger, sırt 32 DNS 4’lük soft sünger, dış gövde 28 DNS 1’lik soft sünger, kol iç ve dış 28 DNS 1’lik soft sünger, kol önü – kol üstü – sırt üstü 28 DNS 2 cm’lik soft sünger kullanılacaktır. Ayaklar 45 mm eninde 1177 mm boyunda 8 mm et kalınlığında lazer kesimle şekillendirilmiş kromaj kaplı metal ayak ve 30x50x1,5 mm kutu profilden 2 (iki) adet orta destek ayağı kullanılacaktır. Koltuk malzemelerde belirtilen renk kodlu suni deri ile döşemesi yapılacaktır. |

    - Yönetici Toplantı Sandalyesi (TP25)

| Genel Boyutlar | 470x510x540 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Metal konstrüksiyon iç iskelet, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, metal mekanizma, amortisör, kromaj kaplı metal ayak, teker, kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Monoblok metal konstrüksiyon iç iskelet üzeri 45-50 DNS poliüretan sünger kullanılacaktır. Kollar kromaj kaplı metal üzeri plastik kaplı olacaktır. Mekanizma; metal multiblok, en az 2 kademe de kilitlenebilme özelliğine sahip, tansiyon, yükseklik ve salınım ayarı yapılabilen mekanizma kullanılacaktır. 3 (üç) Class amortisör kullanılacaktır. Ayak; metal profil üzeri ayak dilimleri ayrıştırılmış, 5 (beş) dilimden oluşan, kromaj kaplı metalden imal edilecektir. Ayak tekerleri; 11 pim 50’lik plastik teker olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Yönetici Toplantı Masası (TP26)

| Genel Boyutlar | 1000x1000x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, Yıldız Entegre VT285 Koyu Gri veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |
| Tarif | Masa üst tabla E1 kalite 18+18 mm kalınlaştırmalı yonga levha üzeri melamin kaplıdır. 2 (iki) adet kısa ayak E1 kalite 30 mm çift yüz yonga levha üzeri melamin kaplıdır. 1 (bir) adet uzun ayak E1 kalite 30 mm çift yüz yonga levha üzeri melamin kaplıdır. Masa üst tabla 22x2 mm PVC, kısa ayağın 1 (bir) uzun ve 1 (bir) kısa kenarı 33x0,40 mm PVC, uzun ayağın 3 (üç) kenarı 33x0,40 mm PVC kullanılacaktır. Masanın yerle temasını kesmek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen plastik bingo kullanılacaktır. Masa melamin kodları belirtilmiş malzemeler, çizim ve resimdeki şekilde uygulanacaktır. Masa parçaları minfix ya da kavela ile birbirine bağlanacaktır. |

Teknik Çizimler

  - TAPU MÜDÜR YARDIMCISI, KADASTRO BİRİM AMİRİ, MÜHENDİS ODASI

    - Birim Masası (TP27)

| Genel Boyutlar | 1800x800x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm ( 30+18 ) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 ( iki ) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22c2 mm PVC’l olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’l olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir ) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arka da kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı olacaktır. Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Sehpa (TP30)

| Genel Boyutlar | Q600x450 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama. Boyalı kısımlar RAL 7021 olacaktır. Sac, boru, elektrostatik toz boya. |
| Tarif | E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Sepha tablası tün kenarları 22x2 mm PVC’li olacaktır. 76x1,20 mm kalınlığında boru ayak ve altında özel kalıplarda şekillendirilmiş 360 mm çapında ve 4 mm kalınlığında yuvarlak sac tas ayak olacaktır. 130 mm çapında 3 mm kalınlığında bağlantı sacı kullanılacaktır. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler toz boya öncesi sprey hattından geçirilerek temizlenir. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya fırınında boyanır. 200 derece de pişirilir ve en az 30 mikron boya uygulanacaktır. Bağlantılar civatalar ile yapılacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Çalışma Koltuğu (TP31)

| Genel Boyutlar | 650x550x1160 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Gri plastik oturak iskeleti, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, sırt gri plastik iskelet, mesh, kollar gri polipropilen plastik kolçak, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma, amortisör, alüminyum ayak, teker, oturak kumaş, sırt gri mesh (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Başlık seti; Güçlendirilmiş natürel poliomid gri plastik kullanılacaktır. %65 oranında PoliElastomer içeren yüksek mukavemetli mesh tipi file döşenecektir. Ergonomik kullanım için yükseklik ve eksen hareketi yapabilme özelliğinde olacaktır. Başlık arkasında, özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş natürel poliamid gri plastikten oluşan askılık bulunacaktır. Sırt; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş natürel poliamid gri plastikten oluşan çerçeve üzeri, %65 oranında PoliElastomer içeren yüksek mukavemetli mesh tipi gri file döşemeli olacaktır. Bel desteği; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş natürel poliamid gri plastikten oluşan, kişiye özel ayarlanabilen ve kişisel ağırlığa göre yaylanabilen bel desteği bulunacaktır. Sırt destek profili; Ürün mukavemetini arttırmak için, sırt kısmı; 30x60mm ölçülerinde 1,5 mm et kalınlığında oval boru ile desteklenecektir. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler elektrostatik toz boya öncesi sprey hattından |

|  | geçirilerek temizlenecek ve yüzeyi demir fosfat kaplanacaktır. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya ile boyanacak ve 200 C pişirilecektir. En az 30 mikron boya uygulanacaktır. Kolçak; Güçlendirilmiş naturelpoliomid gri plastik kullanılacaktır. Kol üstündeki pedler kullanıcıyı rahatsız etmemek için yumuşak dokudan oluşacaktır. Ergonomik kullanım için kollar sağ ve sol ile yukarı ve aşağı yönde hareket edebilme özelliğine sahip olacaktır. Kullanıcının isteği doğrultusunda istediği poziyonda kilitlenebilme özelliğine sahip olacaktır. Oturak; Özel kalıplarda şekillendirilmiş, güçlendirilmiş naturelpoliomid gri plastik üzeri, 45-50 DNS döküm sünger üzeri sunideridöşeme uygulanacaktır. Mekanizma; Özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma olacak, en az 4 pozisyonda kilitlenebilme ve anti-shock güvenlik özelliğine sahip olacaktır. Mekanizmada kullanılan bağlantı elemanı olarak COATED vida kullanılacaktır. Amortisör; 4 class amortisör kullanılacaktır. Yıldız ayak; özel kalıplarda şekillendirilmiş, 650 mm çapında alüminyum yıldız ayak kullanılacaktır. Teker;65'lik plastik teker kullanılacaktır. |
| --- | --- |

Teknik Çizimler :

    - Misafir Koltuğu (TP32)

| Genel Boyutlar | 660x700x800 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Sırt ve kolçak çelik konstrüksiyon iç iskelet, 45-50 DNS döküm sünger, oturak ahşap iskelet, 32 DNS soft sünger, elastiki kolon, gürgen ahşap ayak, takoz, kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt; çelik konstrüksiyon üzeri 45-50 DNS döküm sünger kullanılacaktır. Döküm sünger üzeri kumaş döşemesi yapılacaktır. Oturak; ahşap iskelet üzeri elastiki kolon çakılarak, 32 DNS soft sünger ile oturak kumaş kaplanacaktır. Ayak; gürgen ahşap ile şekillendirilerek kenar çerçevesi yapılacaktır. Ahşap üzeri Pinoteks işlemi yapıldıktan sonra Poliüretan Dolgu Verniği çekilecektir. Son katman işleminde Poliüretan Vernik kullanılacaktır. Yere teması engellemek amacı ile çivili plastik takoz kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler :

  - SERVİS

    - Tekli Çalışma Masası-1(TP33)

| Genel Boyutlar | 1600x800x750 |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm (30+18) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır.Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22c2 mm PVC’l olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’l olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir ) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arka da kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı olacaktır. Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

    - Tekli Çalışma Masası-2 (TP36)

| Genel Boyutlar | 1800x800x750 |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm ( 30+18 ) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

Teknik Çizimler

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22c2 mm PVC’l olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’l olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir ) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arkada kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı olacaktır. Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

    - İkili Çalışma Grubu -1(TP39)

| Genel Boyutlar | 3500x800x750 (160 cm’lik iki masanın birleştirilmesiyle oluşur.) |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm ( 30+18 ) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 ( iki ) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22c2 mm PVC’l olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’l olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir ) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arka da kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı olacaktır. Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

    - Panel Bölme (TP42)

| Genel Boyutlar | 800x346x18 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Boya kodu RAL 6021 / Soft Yeşil. |
| Tarif | E1 kalite 800x346x18 mm ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Panel ile tablayı birbirine tutturmak için, 2 adet plastik üzeri kromaj kaplı panel tutucu kullanılacaktır. |

    - İkili Çalışma Grubu -2 (TP43)

| Genel Boyutlar | 3900x800x750 mm (180 cm’ lik iki masanın birleştirilmesiyle oluşur.) |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm ( 30+18 ) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır.Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 ( iki ) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22c2 mm PVC’l olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’l olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir ) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arka da kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı mevcuttur.Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

    - Panel Bölme (TP42)

| Genel Boyutlar | 800x346x18 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Boya kodu RAL 6021 / Soft Yeşil. |
| Tarif | E1 kalite 800x346x18 mm ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Panel ile tablayı birbirine tutturmak için, 2 adet plastik üzeri kromaj kaplı panel tutucu kullanılacaktır. |

    - Dörtlü Çalışma Grubu -1 (TP46)

| Genel Boyutlar | 3500x800x750 |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm ( 30+18 ) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır.Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, kaplama olacaktır.Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak, panel tutucu. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22c2 mm PVC’l olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’l olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arka da kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı olacaktır. Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

    - Panel Bölme (TP42)

| Genel Boyutlar | 800x346x18 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Boya kodu RAL 6021 / Soft Yeşil. |
| Tarif | E1 kalite 2 adet 1600x275x18 mm ölçülerinde, ham mdf üzeri parlak lake boyalı olacaktır.E1 kalite 2 adet 800x346x18 mm ölçülerinde, ham mdf üzeri parlak lake boyalı olacaktır. Panel ile tablayı birbirine tutturmak için, 8 adet plastik üzeri kromaj kaplı panel tutucu kullanılacaktır. Etajer üzerine gelen panel bölme ile masa üstü paneller de kademe farkı olmayacaktır. Etajer üzerindeki paneller masa tablası genişliğinde olacaktır. (Görsel ve çizimdeki gibi.) |

    - Dörtlü Çalışma Grubu -2 (TP50)

| Genel Boyutlar | 3900x800x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. |
| Tarif | Masa tablasına; keson ve etajer entegredir. L tipi şeklinde olacaktır. Masa üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Tabla üstü 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Şase E1 kalite 48 mm ( 30+18 ) kalınlaştırmalı yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Şasenin 4 (dört) kenarı 33x1 mm PVC’li olacaktır. Perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Perde 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Şase tabla bağlantı elemanı olarak 6 (altı) adet metal L köşebent ile bağlantı yapılacaktır. Perde masa tablasına özel kalıplarda şekillendirilmiş 2 (iki) adet plastik perde tutturucu ile tutturulacaktır. Masa tablasında 1 (bir) adet kablo kapağı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Keson (TP28)

| Genel Boyutlar | 430x800x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Teleskopik ray, plastik çekmece kasası, seperatör, ayak. |
| Tarif | Keson üst tabla, alt tabla, 2 ( iki ) adet yan tabla, arka tabla ve çekmece klapaları E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Keson üst tabla ve çekmece klapaları 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Keson alt tabla 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson 2 (iki) adet yan tabla 1 (bir) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Keson arka tabla 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Çekmece kasaları özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik çekmece kasası olacaktır. Her bir çekmece kasası için 2 (iki) adet seperatör kullanılacaktır. Çekmece rayları 35x450 mm teleskopik ray olacaktır. Keson çekmecelerinde 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Kesonun yerle temasını engellemek amacı ile yükseklik ayarı yapılabilen 4 (dört) adet plastik ayak kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ya da kavela ile bağlanacaktır. |

    - Etajer (TP29)

| Genel Boyutlar | 1700x400x670 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Menteşe, teker, menfez, kablo kapağı, ayak. |
| Tarif | Etajer; üst tabla, alt tabla, 2 (iki) adet yan tabla, 2 (iki) adet dikme, hareketli raf ve arkalık E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Etajer üst tabla 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajerin 2 (iki ) adet yan tablasının 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer 2 (iki) adet dikme 1 (bir) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Hareketli rafın 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Etajer arkalığının 2 (iki) uzun kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Etajere entegre dolap; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Dolap kapağının 4 (dört) kenarı ve alt taşıyıcı tabla 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Bilgisayar kasasını taşımak için, entegre pistonlu menteşe kullanılarak, gizli teker yardımı ile 80 derece açıyla açılabilme özelliğine sahip olacaktır. Bilgisayar kasasının hava dönüşümünü sağlamak amacıyla 70x400 mm ölçülerinde alüminyum menfez kullanılacaktır. Dolap kapağında 1 (bir) adet entegre pistonlu menteşe, 1 (bir) adet düz menteşe kullanılacaktır. 2 (iki) adet ön ve 2 (iki) adet arka da kilitli raf pimi kullanılacaktır. 4 (dört) adet kablo kapağı olacaktır. Minifix, kavela ve vida yardımıyla parçalar birbirine bağlanacaktır. Etajerin yerle temasını engellemek amacıyla yükseklik ayarı yapılabilen 6 (altı) adet plastik ayak kullanılacaktır. |

    - Panel Bölme (TP42)

| Genel Boyutlar | 800x346x18 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Boya kodu RAL 6021 / Soft Yeşil. |
| Tarif | E1 kalite 2 adet 1800x275x18 mm ölçülerinde ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır.E1 kalite 2 adet 800x346x18 mm ölçülerinde ham MDF üzeri lake boyalı olacaktır. Panel ile tablayı birbirine tutturmak için, 10 adet plastik üzeri kromaj kaplı panel tutucu kullanılacaktır. Etajer üzerine gelen panel bölme ile masa üstü paneller de kademe farkı olmayacaktır. Etajer üzerindeki paneller masa tablası genişliğinde olacaktır. (Görsel ve çizimdeki gibi.) |

    - Çalışma Koltuğu (TP54)

| Genel Boyutlar | 650x550x1130 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Gri plastik oturak iskeleti, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, sırt gri plastik iskelet, mesh, kollar gri polipropilen plastik kolçak, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma, amortisör, alüminyum ayak, teker, oturak kumaş, sırt gri mesh (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan çerçeve üzeri, %65 oranında PoliElastomer içeren yüksek mukavemetli mesh tipi gri file döşemeli olacaktır. Sırt arkasında; arkasında, özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş natürel poliamid gri plastikten oluşan askılık mevcuttur. Bel desteği; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş natürel poliamid gri plastikten oluşan, kişiye özel ayarlanabilen ve kişisel ağırlığa göre yaylanabilen bel desteği bulunacaktır. Sırt destek profili; Ürün mukavemetini arttırmak için, sırt Kısmı; 30x60mm ölçülerinde 1,5 mm et kalınlığında oval boru ile desteklenecektir. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler elektrostatik toz boya öncesi sprey hattından geçirilerek temizlenecek ve yüzeyi demir fosfat kaplanacaktır. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya ile boyanacak ve 200 C pişirilecektir. En az 30 mikron boya uygulanacaktır. Kolçak; Güçlendirilmiş naturelpoliomid gri plastik kullanılacaktır. Kol üstündeki pedler kullanıcıyı rahatsız etmemek için yumuşak dokudan oluşacaktır. Ergonomik kullanım için kollar sağ ve sol ile yukarı ve aşağı yönde hareket edebilme özelliğine sahip olacaktır. Kullanıcının isteği doğrultusunda istediği poziyonda kilitlenebilme özelliğine sahip olacaktır. Oturak; Özel kalıplarda şekillendirilmiş, güçlendirilmiş naturel poliomid gri plastik üzeri, 45-50 DNS döküm sünger üzeri suni deri döşeme uygulanacaktır. Mekanizma; Özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma olacak, en az 4 pozisyonda kilitlenebilme ve anti-shock güvenlik özelliğine sahip olacaktır. Mekanizmada kullanılan bağlantı elemanı olarak COATED vida kullanılacaktır. Amortisör; 4 class amortisör kullanılacaktır. Yıldız ayak; özel kalıplarda şekillendirilmiş, 650 mm çapında alüminyum yıldız ayak kullanılacaktır. Teker;65'lik plastik teker kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler :

  - AKİT ODASI

    - Akit Masası (TP55)

| Genel Boyutlar | 1900x800x955 |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF, melamin, parlak akrilik boya ve pabuç. Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, boya kodu RAL 6021 / Soft Yeşil. |
| Tarif | 1. Sınıf A Kalite 18 mm MDFLAM ile belirtilen ölçü ve ebatlarda yapılacaktır. Köşe birleşimlerinde açılı T bağlantı kullanılacaktır. Masa tablasının altında yapılan seperatör 18mm MDFLAM ile üretilecek seperatör bağlantısı T bağlantı ile yapılacaktır. Kenar PVC bantları ral koduna uygun seçilerek makine ile yapıştırması yapılacaktır. Kolon bağlantısı olan köşede L askı aparatları ile montaj yapılacaktır. Teknik detay projeleri ve görseller referans olarak kullanılacaktır. Ürün idarenin teslim ettiği görsellere uygun olarak yapılacaktır. İdare onayının ardından uygulamaya geçilecektir. Ürün imalat, montaj, her türlü taşıma, ambalaj, nakliye sorumluluğu üretici firmaya aittir. Montajı yapılan ürün teslim onayı alınana kadar sorumluluğu üretici firmaya aittir. |

Teknik Çizimler :

    - Akit Masası Sandalyesi (TP56)

| Genel Boyutlar | 630x590x740 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Sırt ve kolçak çelik konstrüksiyon iç iskelet, 45-50 DNS döküm sünger, oturak ahşap iskelet, 32 DNS soft sünger, elastiki kolon, gürgen ahşap ayak, takoz, kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt; çelik konstrüksiyon iç iskelet üzeri 45-50 DNS döküm sünger kullanılacaktır. Oturak; çelik konstrüksiyon iç iskelet üzeri 45-50 DNS döküm sünger kullanılacaktır. Oturak da dekoratif görünümü sağlamak amacı ile 1,7 mm ‘lik 22 DNS soft sünger deri ile kapitone edilecektir. 25,4x2 mm et kalınlığında, özel şekillendirilmiş metal profil üzeri kromaj kaplı ayak kullanılacaktır. (Ahtapot ayak) Ayağı koltuk gövdesine bağlamak için 5 mm kalınlığında HRP sac kullanılacaktır. Koltuğun yere temasını engellemek amacı ile plastik sabit bingo kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Çalışma Koltuğu (TP57)

| Genel Boyutlar | 650x550x1130 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Gri plastik oturak iskeleti, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, sırt gri plastik iskelet, mesh, kollar gri polipropilen plastik kolçak, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma, amortisör, alüminyum ayak, teker, oturak kumaş, sırt gri mesh (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan çerçeve üzeri, %65 oranında PoliElastomer içeren yüksek mukavemetli mesh tipi gri file döşemeli olacaktır. Sırt arkasında; arkasında, özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan askılık mevcuttur. Bel desteği; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan, kişiye özel ayarlanabilen ve kişisel ağırlığa göre yaylanabilen bel desteği bulunacaktır. Sırt destek profili; Ürün mukavemetini arttırmak için, sırt Kısmı; 30x60mm ölçülerinde 1,5 mm et kalınlığında oval boru ile desteklenecektir. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler elektrostatik toz boya öncesi sprey hattından geçirilerek temizlenecek ve yüzeyi demir fosfat kaplanacaktır. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya ile boyanacak ve 200 C pişirilecektir. En az 30 mikron boya uygulanacaktır. Kolçak; Güçlendirilmiş natürel poliomid gri plastik kullanılacaktır. Kol üstündeki pedler kullanıcıyı rahatsız etmemek için yumuşak dokudan oluşacaktır. Ergonomik kullanım için kollar sağ ve sol ile yukarı ve aşağı yönde hareket edebilme özelliğine sahip olacaktır. Kullanıcının isteği doğrultusunda istediği poziyonda kilitlenebilme özelliğine sahip olacaktır. Oturak; Özel kalıplarda şekillendirilmiş, güçlendirilmiş natürel poliomid gri plastik üzeri, 45- 50 DNS döküm sünger üzeri suni deri döşeme uygulanacaktır. Mekanizma; Özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma olacak, en az 4 pozisyonda kilitlenebilme ve anti-shock güvenlik özelliğine sahip olacaktır. Mekanizmada kullanılan bağlantı elemanı olarak COATED vida kullanılacaktır. Amortisör; 4 class amortisör kullanılacaktır. Yıldız ayak; özel kalıplarda şekillendirilmiş, 650 mm çapında alüminyum yıldız ayak kullanılacaktır. Teker;65'lik plastik teker kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler:

  - ÖN BAŞVURU, BEKLEME

    - Ön Başvuru Bankosu (TP58)

| Genel Boyutlar | 1200X1050X1100 mm ve 1600x1050x1100 mm (Projeye göre hangi ölçü uygunsa o kullanılacaktır. |
| --- | --- |
| Malzemeler | Ham MDF, melamin, parlak akrilik boya ve pabuç Ürünlerde kullanılan MDF’ler E1 kalite de olmalıdır. Melamin beyaz renk, boya kodu RAL 6021 / Soft Yeşil. |
| Tarif | Danışma üst tabla, yan tabla E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Danışma ön kısmında; Dekoratif aplikler; 5 (Beş) adet 1200x50x30 mm ölçülerinde E1 kalite ham MDF üzeri parlak lake boyalı olacaktır. Üst tabla 4 (dört) kenarı 2 mm PVC’li olacaktır. Banko üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. 4 (Dört) kenar 2 mm PVC’li kaplanacaktır. Banko üst tablasının mukavemetini arttırmak için altından E1 Kalite yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplama şase (kayıt) ile desteklenecektir. 2 (İki) uzun kenarı 0,40 mm PVC kaplanacaktır. |
|  | Banko yan tabla ve perde E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplama olacaktır. Perde 3 (Üç) kenar 0,40 mm PVC ve yan tablaların ise 1 (Bir) uzun kenar ile 1(Bir) kısa kenarları 0,40 PVC kaplanacaktır. Dekoratif aplikler banko ölçüsüne göre; 120’lik için; 5 (Beş ) adet 1200x50x30 mm ölçülerinde E1 kalite ham MDF üzeri parlak lake boyalı olacaktır. 160’lik için; 5 (Beş ) adet 1600x50x30 mm ölçülerinde E1 kalite ham MDF üzeri parlak lake boyalı olacaktır. |

Teknik Çizimler :

      - Bekleme Koltuğu İkili Sehpalı (TP59)

| Genel Boyutlar | 1660x670x800 mm ölçülerine olacaktır (Dıştan Dışa min. ölçülerdir) |
| --- | --- |
| Tarif | Sırt: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Oturak: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Kolçak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon kolçak kullanılmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Bağlantı Elemanları: Taşıyıcı Travers ile oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon parçalardan yapılmaktadır. Şase ile oturak bağlantısını destekleyen, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elamanı kullanılmıştır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Şase: Taşıyıcı travers min. 2 mm kalınlığında dikdörtgen metal profilden imal edilmiştir.. Sehpa: E1 Kalite 12 mm kalınlığında Compact Laminant kaplamadır. Taşıyıcı Travers üzeri montajı özel kalıplarla şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elemanları ile yapılmaktadır.. Ayak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdan imal edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.. Ayak Aksesuar: Yere temas eden kısımlarda yükseklik ayarı yapılabilen, bingo kullanılır.. |

Teknik Çizimler :

      - Bekleme Koltuğu İkili (TP60)

| Genel Boyutlar | 1100X670X800 mm ölçülerine olacaktır (Dıştan Dışa min. ölçülerdir) |
| --- | --- |
| Tarif | Sırt: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Oturak: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Kolçak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon kolçak kullanılmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Bağlantı Elemanları: Taşıyıcı Travers ile oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon parçalardan yapılmaktadır. Şase ile oturak bağlantısını destekleyen, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elamanı kullanılmıştır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Şase: Taşıyıcı travers min. 2 mm kalınlığında dikdörtgen metal profilden imal edilmiştir.. Ayak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdan imal edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.. Ayak Aksesuar: Yere temas eden kısımlarda yükseklik ayarı yapılabilen, bingo kullanılır.. |

Teknik Çizimler;

      - Bekleme Koltuğu Üçlü (TP61)

| Genel Boyutlar | 1860x670x800 mm ölçülerine olacaktır (Dıştan Dışa min. ölçülerdir) |
| --- | --- |
| Tarif | Sırt: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Oturak: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Kolçak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon kolçak kullanılmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Bağlantı Elemanları: Taşıyıcı Travers ile oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon parçalardan yapılmaktadır. Şase ile oturak bağlantısını destekleyen, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elamanı kullanılmıştır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Şase: Taşıyıcı travers min. 2 mm kalınlığında dikdörtgen metal profilden imal edilmiştir.. Ayak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdan imal edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.. Ayak Aksesuar: Yere temas eden kısımlarda yükseklik ayarı yapılabilen, bingo kullanılır.. |

Teknik Çizimler;

      - Bekleme Koltuğu Dörtlü Sehpalı (TP62)

| Genel Boyutlar | 2350x670x800 mm ölçülerine olacaktır (Dıştan Dışa min. ölçülerdir) |
| --- | --- |
| Tarif | Sırt: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır. Oturak: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır. Kolçak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon kolçak kullanılmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Bağlantı Elemanları: Taşıyıcı Travers ile oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon parçalardan yapılmaktadır. Şase ile oturak bağlantısını destekleyen, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elamanı kullanılmıştır. Elektrostatik toz boyalıdır. Şase: Taşıyıcı travers min. 2 mm kalınlığında dikdörtgen metal profilden imal edilmiştir Sehpa: E1 Kalite 12 mm kalınlığında Compact Laminant kaplamadır. Taşıyıcı Travers üzeri montajı özel kalıplarla şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elemanları ile yapılmaktadır. Ayak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdan imal edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır. Ayak Aksesuar: Yere temas eden kısımlarda yükseklik ayarı yapılabilen, bingo kullanılır. |

Teknik Çizimler;

      - Bekleme Koltuğu Dörtlü (TP63)

| Genel Boyutlar | 2100x670x800 mm ölçülerine olacaktır (Dıştan Dışa min. ölçülerdir) |
| --- | --- |
| Tarif | Sırt: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Oturak: Özel kalıplarda şekillendirilmiş 1,5 mm kalınlığında DKP sac üzerine geç alev alma özelliğine sahip, kolay temizlenebilir, su geçirmez poliüretan malzemeden imal edilmiştir. Poliüretan mukavemetini arttırmak için, min. 3 mm kalınlığında saç kullanılmıştır.. Kolçak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon kolçak kullanılmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Bağlantı Elemanları: Taşıyıcı Travers ile oturak bağlantıları özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyum enjeksiyon parçalardan yapılmaktadır. Şase ile oturak bağlantısını destekleyen, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum bağlantı elamanı kullanılmıştır. Elektrostatik toz boyalıdır.. Şase: Taşıyıcı travers min. 2 mm kalınlığında dikdörtgen metal profilden imal edilmiştir.. Ayak: Özel kalıplar ile şekillendirilmiş alüminyumdan imal edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.. Ayak Aksesuar: Yere temas eden kısımlarda yükseklik ayarı yapılabilen, bingo kullanılır.. |

Teknik Çizimler;

    - Çalışma Koltuğu (TP64)

| Genel Boyutlar | 650x550x1130 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Gri plastik oturak iskeleti, 45-50 DNS poliüretan döküm sünger, sırt gri plastik iskelet, mesh, kollar gri polipropilen plastik kolçak, özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma, amortisör, alüminyum ayak, teker, oturak suni kumaş, sırt gri mesh (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan çerçeve üzeri, %65 oranında PoliElastomer içeren yüksek mukavemetli mesh tipi gri file döşemeli olacaktır. Sırt arkasında; arkasında, özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan askılık mevcuttur. Bel desteği; Özel kalıplarda şekillendirilmiş; güçlendirilmiş naturel poliamid gri plastikten oluşan, kişiye özel ayarlanabilen ve kişisel ağırlığa göre yaylanabilen bel desteği bulunacaktır. Sırt destek profili;Ürün mukavemetini arttırmak için, sırt Kısmı; 30x60mm ölçülerinde 1,5 mm et kalınlığında oval boru ile desteklenecektir. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler elektrostatik toz boya öncesi sprey hattından geçirilerek temizlenecek ve yüzeyi demir fosfat kaplanacaktır. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya ile boyanacak ve 200 C pişirilecektir. En az 30 mikron boya uygulanacaktır. Kolçak; Güçlendirilmiş natürel poliomid gri plastik kullanılacaktır. Kol üstündeki pedler kullanıcıyı rahatsız etmemek için yumuşak dokudan oluşacaktır. Ergonomik kullanım için kollar sağ ve sol ile yukarı ve aşağı yönde hareket edebilme özelliğine sahip olacaktır. Kullanıcının isteği doğrultusunda istediği pozisyonda kilitlenebilme özelliğine sahip olacaktır. Oturak; Özel kalıplarda şekillendirilmiş, güçlendirilmiş natürel poliamid gri plastik üzeri, 45- 50 DNS döküm sünger üzeri suni deri döşeme uygulanacaktır. Mekanizma; Özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum senkron mekanizma olacak, en az 4 pozisyonda kilitlenebilme ve anti-shock güvenlik özelliğine sahip olacaktır. Mekanizmada kullanılan bağlantı elemanı olarak COATED vida kullanılacaktır. Amortisör; 4 class amortisör kullanılacaktır. Yıldız ayak; özel kalıplarda şekillendirilmiş, 650 mm çapında alüminyum yıldız ayak kullanılacaktır. Teker;65'lik plastik teker kullanılacaktır. |

Teknik Çizimler :

  - TOPLANTI ODASI

    - Toplantı Masası (TP65)

| Genel Boyutlar | 1400x700x720 mm / 1600x700x720 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Melamin, metal profil, masa birleştirme aparatı, ayak, tekerlek. Melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, boya kodu RAL 7035 |

| Tarif | Masa; E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Masa üst tabla 22x2 mm PVC’li olacaktır. Masa ara kayıtları 40x60x2 mm metal profil olacaktır. Masalar da katlama mekanizması özel kalıplarda şekillendirilmiş 16x1,5 mm alüminyum metal profil olacaktır. Bu katlanma özelliği sayesinde iç çe geçebilme özelliği ile yerde tasarruf özelliğine sahip olacaktır. Ayaklar da kablo kanalları bulunacaktır. Ayaklar da kullanılan 4 (dört) adet tekerleğin 2 (iki) adedi kilitlenebilir, fren sistemli olacaktır. Masalar oda projelerine göre özel kalıplarda şekillendirilmiş plastik masa birleştirme aparatları ile birbirine bağlanacaktır. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler elektrostatik toz boya öncesi sprey hattından geçirilerek, yüzeyi demir fosfat kaplanacaktır. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. 200 C pişirilecektir. En az 40 mikron boya uygulanacaktır. |
| --- | --- |

    - Toplantı Çalışma Koltuğu (TP66)

| Genel Boyutlar | 610x590x870 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | 45-50 DNS döküm sünger, kontra, senkron mekanizma, kolçak, amortisör, ayak, teker, kumaş. (Antrasit rengi kumaş – Lüksteks Elite Serisi – Elite 17 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | Sırt; plastik üzeri 45-50 DNS döküm sünger olacaktır. Oturak; kontra üzeri 45-50 DNS döküm sünger olacaktır. Sırt ve oturak birleştirme özel kalıplarda şekillendirilmiş alüminyum olacaktır, üzeri elektrostatik toz boyalı olacaktır. Koltuk sırt kısmının kişiye özel esnemesi için, sırt alt kısmında özel salınım özelliğine sahip elektrostatik toz boyalı metal mekanizma kullanılacaktır. Kolçaklar; siyah polipropilenden imal edilmiş sabit kolçak kullanılacaktır. Mekanizma; çift kollu, kişisel ağırlığa göre salınım yapabilen, en az 2 pozisyonda kilitleme özelliğine sahip, kuyruklu senkron mekanizma kullanılacaktır. Kromajlı 4 Class amortisör kullanılacaktır. Ayak; 560 mm çapında metal profil üzeri nikel-kromaj kaplı olacaktır. 11 pim, 50’lik plastik teker kullanılacaktır. |

  - YEMEKHANE-KAFETERYA

    - Yemekhane-Kafeterya Masası (TP67)

| Genel Boyutlar | 1000x1000x750 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Laminat, MDF, metal sac, ayak.Melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, boya kodu RAL 6021 / Yeşil, yere temas eden metal RAL 7021 |
| Tarif | Üst tabla;E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri, minumum 0,50 mm laminat kaplamadır. Alt kısımda astar laminat kaplı olacaktır. Dört kenar 22x2 mm PVC kaplı olacaktır. Şase: Masa ayak kısmında; Q76x1,20 mm dikey ayak borusu kullanılacaktır. Ürünün yere temas eden kısmında 500x500x8 mm kalınlığında lazer kesim metal alt tabla bulunacaktır. Dikey ayak borusunu üst tablaya bağlamak için 200x200x6 mm ölçülerinde saç ve 20x30x1,5 mm ölçülerinde metal profil ile bağlanacaktır. Ayak İç Kutu: E1 Kalite 18 mm ham mdf'den imal edilecektir. Ürün iç ve dış kısımlarında parlak lake boya işlemi yapılacaktır. Dekoratif Aplik: Masa ayak kısmında dekoratif görüntüyü sağlamak amacıyla, 12 adet 30 mm mdfden 300x300x36 mm ölçülerinde, parlak lake boyalı dekoratif aplikler kullanılacaktır. Metal kısımlar; imalat sırasında yağ ve kirler elektrostatik toz boya öncesi sprey hattından geçirilerek, yüzeyi demir fosfat kaplanır. Kurutma fırınında kurutularak elektrostatik toz boya ile boyanır. 200 C pişirilir. En az 40 mikron boya uygulanır. Tüm parçalar birbirlerine YBS vida, plastik dübel, kavela ve tutkal ile bağlanacaktır. |

Teknik Çizimler :

    - Yemekhane-Kafeterya Sandalyesi (TP68)

| Genel Boyutlar | 440x470,50x860 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | Çelik konstrüksiyon, döküm sünger, yay, ayak, lama, suni deri. (Antrasit suni deri– Depar Pes Flexy Serisi S1006 veya muadili markadaki benzer renk) |
| Tarif | İç İskelet; 4 (dört) adet 15x20x1,5 mm, 1 (bir) adet 16x1,5 mm yuvarlak boru, 20x20x1,5 mm profilden oluşan metal iç iskelet üzeri 45-50 DNS döküm sünger kullanılacaktır. Sırt kısmında esnemeyi sağlayan 1 (bir) adet çelik yay, oturak kısmında ergonomiyi sağlamak amacıyla 4 (dört) adet çelik yay kullanılacaktır. Ayaklar; 15x30x1,2 mm elektrostatik toz boyalı metal ayak olacaktır. Ayakların yerle temasını engellemek amacıyla 4 (dört) adet 20x5 lama kullanılacaktır. |

  - DOLAPLAR

    - Açık Raflı Kütük Dolabı (TP69)

| Genel Boyutlar | 880x450x1170 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. Kulp, menteşe, ayak, kilit. |
| Tarif | Dolap; üst tabla, alt tabla ve raflar E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. 2 (iki) yan tabla ve orta dikme E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Arkalık E1 kalite 8 mm yonga levha üzeri çift yüz melamin kaplı olacaktır. Üst tabla 4 (dört) kenar 22x2 mm PVC, alt tabla 4 (dört) kenar 22x0,40 mm PVC, yan tablalar 2 (iki) uzun kenarı 22x0,40 mm PVC, orta dikme ön uzun kenar 22x0,40 mm PVC, 2 (iki) adet sabit rafların ön kenarları 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Dolap da 4 (dört) adet arkalık sabitleyici plastik kullanılacaktır. Dolabın yerle temasını engellemek amacıyla 4 (dört) adet yükseklik ayarı yapılabilen plastik ayak kullanılacaktır. Dolap gövdesi Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, raflar Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |

    - Dosya Dolabı (1570)TP69c

| Genel Boyutlar | 800x380x1570 mm |
| --- | --- |
| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, olacaktır. Kulp, menteşe, ayak, kilit. |
| Tarif | Dolap; üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Alt tabla, kapaklar, 2 (iki) yan tabla ve raflar E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Arkalık E1 kalite 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Dolap üst tabla ve kapaklar 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Alt tabla, 2 (iki) yan tabla ve raflar 4 (dört) kenarı 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Dolap da 1 (bir) adet hareketli raf olacaktır. Dolap da 4 (dört) adet düz menteşe kullanılacaktır. Dolaplar kilitleme özellikli olacaktır. Dolap kapaklarında 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Tüm parçalar birbirlerine minifix ile bağlanacaktır. Dolabın yerle temasını kesmek amacıyla yükseklik ayarlı pabuç kullanılacaktır. Dolap gövdesi Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, raflar Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |

    - Pafta Dolabı (Özel-2) (Örnektir Dikey Dolap da Kullanılabilir)

Ral 7035 renginde yüksek kalite elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Çekmeceler demir rulmanlı olup merkezi kilit sistem kullanılacaktır. Her çekmece üzerinde bir adet etiketlik ve kolayca açılmasını sağlayan metal kulp bulunacaktır. Alt kısmı bazalı olacaktır

    - Vestiyer Dolabı (TP73b)

| Genel Boyutlar | 550x380x1900 mm |
| --- | --- |

| Malzemeler | E1 kalite yonga levha üzeri melamin ve laminat kaplı olmalıdır. Ürünlerde kullanılacak melamin kodları Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. Kulp, menteşe, raf pimi, ayak, kilit. |
| --- | --- |
| Tarif | Dolap; üst tabla E1 kalite 30 mm yonga levha üzeri 0,50 mm tek yüz laminat kaplı olacaktır. Kapaklar E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri 0,50 mm tek yüz laminat kaplı olacaktır. Alt tabla, yan tablalar ve raflar E1 kalite 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplı olacaktır. Arkalık E1 kalite 8 mm yonga levha üzeri boyalı olacaktır. Üst tabla ve kapak 4 (dört) kenarı 22x2 mm PVC’li olacaktır. Alt tabla, yan tablalar ve raflar 22x0,40 mm PVC’li olacaktır. Dolap kapakların da 1 (bir) adet yavaşlatmalı mekanizma, 2 (iki) adet düz menteşe kullanılacaktır. Dolap kapaklarında 128’lik kromajlı kulp kullanılacaktır. Dolap içerisinde askılık borusu ve askılık flanşı kullanılacaktır. Dolap kilitli olacaktır. Dolabın yerle temasını engellemek amacı ile arka ayaklar da yükseklik ayarı yapılabilen plastik ayak kullanılacak, ön ayak devrilmeyi önlemek için ayak önlerinde destek kısmı bulunacak ve yükseklik ayarı yapılabilir özellik de olacaktır. Dolap gövdesi Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama, raflar Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markadaki benzer kaplama olacaktır. |

  - ARŞİV (TP74)

| MALZEMELER | Elektrostatik toz boyalı çelik sac (RAL 9016) (3mm kalınlığında) |
| --- | --- |
| TARİF | Arşiv standartlarına uygun olarak üretim yapılacaktır. Sistem, tekerlekler vasıtası ile özel olarak hazırlanmış raylar üzerinde hareket ederek birbirine paralel şekilde açılan ve birbirine yanaşan seri dolaplardan oluşacaktır. DIN 1623 normuna uygun 3 mm kalınlığında St 37 CRS sacdan 30*100 mm ebadında profillendirilecektir. Bağlantıları kaynaklı konstrüksiyon olarak imal edilir. Çift taraflı, 8 adet ayarlanabilir raflı ve 10 gözlü olarak üretilecektir. Dolap rafları 80 kg ağırlığı taşıyabilecek şekilde yapılacaktır. Kapak kilitleri ispanyolet kilitleme sisteminde, kapak içine gizlenmiş ø7’lik demir çubuklarla yapılacaktır. Kapılarda gizli mil menteşe kullanılacaktır. Kapı üstleri kaşlıdır. Dolap, raf, kapı ve panolar elektrostatik toz boyalıdır. Sistemin direksiyon mekanizması özel dizayn edilmiş panoyla gizlenecektir. Merkezi kilit sistemi ile grup istenilen noktada kilitlenme özelliğine sahip olacaktır. Dolap aralarına toz girmesini ve dolapların birbirine dokunması ile çıkacak sesi önlemek için ithal lastik fitil kullanılacaktır. Kullanılan tüm malzemeler 1. Sınıf ve TSE uygun olacaktır. |

    - Yatak (TP77)

| GENEL | 1950x950x750 |
| --- | --- |
| MALZEMELER | Yonga levha (Kastamonu Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markada benzer renk), suni deri (RAL 9001) |
| TARİF | 18 mm yonga levhadan üretilecektir. Parçalar birbirine minifiks ile bağlanacaktır. Kenarlarına pvc kenar kaplama bandı çekilecektir. Yatak başlığında kapitoneli suni deri kullanılacaktır. Ayakların alt kısmına hareket ettirilmesi durumunda çıkacak olan sesi azaltmak için plastik fitil uygulanacaktır. Tüm malzemeler 1.sınıf ve TSE uygun olacaktır. |

2.11.3 Dolap (TP79)

| GENEL BOYUT | 840x600x1880 |
| --- | --- |

| MALZEMELER | Kapaklar Yonga levha (RAL 9001), Yan kenarlar mdf lam (Kastamonu Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markada benzer renk) |
| --- | --- |
| TARİF | 18 mm yonga levhadan üretilecektir. Cumbaları 0.45 mm pvc kaplanarak raf ve minifiks delikleri açılacaktır. Parçalar birbirine minifiks ile bağlanacaktır. Kenarlarına pvc kenar kaplama bandı çekilecektir. İç tablaların yüksekliği ayarlanabilir ve de-monte olmalıdır. Gövdeye metal pabuç takılarak yer ile teması kesilecektir. Ayakların alt kısmına hareket ettirilmesi durumunda çıkacak olan sesi azaltmak için plastik fitil uygulanacaktır. Tüm malzemeler 1.sınıf ve TSE uygun olacaktır. |

    - Masa (TP78)

| GENEL BOYUT | 1200x700x750 |
| --- | --- |
| MALZEMELER | Mdf lam (Kastamonu Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markada benzer renk), Çekmece kapakları (RAL 9001) |
| TARİF | Masa tablası 36 mm mdf lam olacaktır. Kenar bantları özel pvc ile çevrilecektir. Masanın yan kısımları 18 mdf lam kullanılacaktır. Tabla bu kısımlara minifiks ile bağlanacaktır. Ayakların alt kısmına plastik fitil takılacaktır. Masanın sağ tarafında hareketsiz çekmeceli ve minibar buzdolabı (400mm x 460mm x 560 mm) olan yan dolap bulunacaktır. Çekmece kulpları özel bir formla üretilen alüminyum malzeme olacaktır. Kullanılan kulplar çebi, hafele vb. markalarının standartlarında olacaktır. Teleskopik ray sistemleri kullanılacaktır. Fren teknolojisi sayesinde çarpmayı önleyen mekanizma kullanılacaktır. Masanın yan dolap arka bölümünde priz için boşluk bırakılacaktır. Minibar buzdolabı konumlandırılan bölümün kapaklarında havalandırma kanalları konumlandırılacaktır. Masanın sol tarafında valizlik olarak adlandırılan bölüm konumlandırılacaktır. Üzerinde şerit halinde fitilli bölüm olacaktır. Sabit parçalar minifiks bağlantı elemanı ile bağlanacaktır. Üretimler teknik çizim ve perspektif görsellerine uygun olarak yapılacaktır. Kullanılan tüm malzemeler 1. Sınıf ve TSE uygun olacaktır. |

    - Kürsü (TP82)

| GENEL BOYUT | 800x600x1100 |
| --- | --- |
| MALZEMELER | Mdf lam(Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markada benzer renk), Fugalı ahşap (RAL 6021 Soft Yeşil) |
| TARİF | 18 mm mdf malzemeden üretilecektir. Üst tabla ön kısmı daha engin arka kısmı daha yüksek olacak şekilde eğimli yerleştirilecektir. Yeşil kısımlar ham mdf üzeri lake boya (RAL 6021) olacaktır. Parçalar birbirlerine minifiks ile bağlanacaktır. Kürsüyü ayakta tutan orta kısmın üzerinde fugalı parçalar yerleştirilmiştir. Giydirmeler PVA Bazlı tutkal ile yapıştırılacaktır. Ayakların yere teması tabana yatay mdf levha monte edilerek engellenecektir. Tabanın alt kısmına plastik fitil eklenerek üretilecektir. Tabla ve ayaklar kablo geçişine uygun detaylara sahip olacaklardır. Kullanılan tüm malzemeler 1. Sınıf ve TSE uygun olacaktır. |

    - Çok Amaçlı Salon Masası (TP81)

| GENEL BOYUT | 2000x900x750 |
| --- | --- |
| MALZEMELER | Mdf lam(Yıldız Entegre Morgana Kiraz, Kastamonu Entegre Marbella Kiraz veya muadili markada benzer renk), Fugalı ahşap (RAL 6021) |
| TARİF | Masa tablası 36 mm mdf lam olacaktır. Kenar bantları özel pvc ile çevrilecektir. Ayaklar ve ön bölüm18 mm mdf lamdan yapılacaktır. Parçalar minifiks bağlantı elemanı ile birleştirilecektir. Ayakların yerden temasını kesmek için plastik pabuç kullanılacaktır. Ayaklar kablo geçişine uygun detaylara sahip olacaktır. Masa tablasında priz için boşluk bırakılacaktır. Ön bölümde yeşil (RAL 6021) fugalı giydirme yapılacaktır. Giydirmeler PVA Bazlı tutkal ile yapıştırılacaktır. Kullanılan tüm malzemeler 1. Sınıf ve TSE uygun olacaktır. |